МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования

"МИРЭА - Российский технологический университет"

РТУ МИРЭА

Институт искусственного интеллекта (ИИИ)

Кафедра Промышленной информатики (ПИ)

ОТЧЕТ
ПО ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ №6

«СДНФ, СКНФ»

по дисциплине

«Информатика»

| Выполнил студент группы ИКБО-64-24 |  | Чижиков Д.П.. |
| --- | --- | --- |
| Принял ст. преподаватель каф. ПИ |  | Серебрянкин В.А. |

Практическую работу выполнил		 «__»_______2025 г.

«Зачтено» 	«__»_______2025 г.

Москва 2025

Цель работы:

• Изучить методы построения логических функций в совершенной

дизъюнктивной нормальной форме (СДНФ) и совершенной конъюнктивной

нормальной форме (СКНФ).

• Научиться восстанавливать таблицы истинности для логических

функций от четырёх переменных на основе 16-теричных значений.

• Освоить запись и анализ логических функций в форме СДНФ и

СКНФ.

• Применить полученные знания для построения комбинационных схем

с использованием СДНФ и СКНФ в цифровых системах

Задание №1:

Формула: 𝐹(𝑎, 𝑏, 𝑐, 𝑑) = 5𝐸8𝐶16

Двоичное представление: 0101111010001100

Восстановленная таблица истинности:

Задание №2:

СДНФ: ¬x1¬x2¬x3x4 ∨ ¬x1¬x2x3x4 ∨ ¬x1x2¬x3¬x4 ∨ ¬x1x2¬x3x4 ∨ ¬x1x2x3¬x4 ∨ x1¬x2¬x3¬x4 ∨ x1x2¬x3¬x4 ∨ x1x2¬x3x4

СКНФ: (x1∨x2∨x3∨x4) ∧ (x1∨x2∨¬x3∨x4) ∧ (x1∨¬x2∨¬x3∨¬x4) ∧ (¬x1∨x2∨x3∨¬x4) ∧ (¬x1∨x2∨¬x3∨x4) ∧ (¬x1∨x2∨¬x3∨¬x4) ∧ (¬x1∨¬x2∨¬x3∨x4) ∧ (¬x1∨¬x2∨¬x3∨¬x4)

Задание №3:

Построение логических схем:

#### Построение совершенной дизъюнктивной нормальной формы:

Найдём наборы, на которых функция принимает истинное значение: { 0, 0, 0, 1 } {0, 0, 1, 1 } { 0, 1, 0, 0 } { 0, 1, 0, 1 } { 0, 1, 1, 0 } { 1, 0, 0, 0 } { 1, 1, 0, 0 } { 1, 1, 0, 1 }

В соответствие найденным наборам поставим элементарные конъюнкции по всем переменным, причём если переменная в наборе принимает значение 0, то она будет записана с отрицанием:

K1: { 0, 0, 0, 1 } — ¬x1¬x2¬x3x4

K2: { 0, 0, 1, 1 } — ¬x1¬x2x3x4

K3: { 0, 1, 0, 0 } — ¬x1x2¬x3¬x4

K4: { 0, 1, 0, 1 } — ¬x1x2¬x3x4

K5: { 0, 1, 1, 0 } — ¬x1x2x3¬x4

K6: { 1, 0, 0, 0 } — x1¬x2¬x3¬x4

K7: { 1, 1, 0, 0 } — x1x2¬x3¬x4

K8: { 1, 1, 0, 1 } — x1x2¬x3x4

Объединим конъюнкции с помощью операции ИЛИ и получим совершенную дизъюнктивную нормальную форму

#### Построение совершенной конъюктивной нормальной формы:

Найдём наборы, на которых функция принимает ложное значение: { 0, 0, 0, 0 } { 0, 0, 1, 0 } { 0, 1, 1, 1 } { 1, 0, 0, 1 } { 1, 0, 1, 0 } { 1, 0, 1, 1 } { 1, 1, 1, 0 } { 1, 1, 1, 1 }

В соответствие найденным наборам поставим элементарные дизъюнкции по всем переменным, причём если переменная в наборе принимает значение 1, то она будет записана с отрицанием:

D1: { 0, 0, 0, 0 } — x1∨x2∨x3∨x4

D2: { 0, 0, 1, 0 } — x1∨x2∨¬x3∨x4

D3: { 0, 1, 1, 1 } — x1∨¬x2∨¬x3∨¬x4

D4: { 1, 0, 0, 1 } — ¬x1∨x2∨x3∨¬x4

D5: { 1, 0, 1, 0 } — ¬x1∨x2∨¬x3∨x4

D6: { 1, 0, 1, 1 } — ¬x1∨x2∨¬x3∨¬x4

D7: { 1, 1, 1, 0 } — ¬x1∨¬x2∨¬x3∨x4

D8: { 1, 1, 1, 1 } — ¬x1∨¬x2∨¬x3∨¬x4

Объединим дизъюнкции с помощью операции И и получим совершенную конъюнктивную нормальную форму

Проверка:

Формулы:

СДНФ:

СКНФ:

Таблица истинности совпадает: